별표 / 서식

[별표 1] 최대보유량 산정 방법(제4조 관련)

[별표 2] 예비시나리오 규정수량(제23조 관련)

[별표 3] 위험도 판단 기준(제25조제2항 및 제3항 관련)

[별표 4] 보호대상(제2조 및 제24조 관련)

[별지 제1호서식] 사업장의 작성수준 구분

[별지 제2호서식] 화학사고예방관리계획서 변경내역 관리대장

[별지 제3호서식] 사업장 일반정보

[별지 제4호서식] 총괄 취급시설 개요

[별지 제5호서식] 세부 취급시설 개요

[별지 제6호서식] 유해화학물질 목록 및 취급량

[별지 제7호서식] 유해화학물질의 유해성 정보

[별지 제8호서식] 사업장 주변 환경 정보

[별지 제9호서식] 장치 설비 목록 및 명세

[별지 제10호서식] 확산방지설비 현황

[별지 제11호서식] 고정식 유해감지시설 명세

[별지 제12호서식] 사고시나리오 사업장 주변 지역 영향평가

[별지 제13호서식] 총괄영향범위 사업장 주변 지역 영향평가

[별지 제14호서식] 사고시나리오별 시설빈도

[별지 제15호서식] 위험도 분석

[별지 제16호서식] 화학사고예방관리계획서 비상대응분야 요약서

[별표 1]

최대보유량 산정 방법(제4조 관련)

1. 유해화학물질별 최대보유량 산정은 사업장 내에서 해당 유해화학물질을 취급하는 모든 제조ㆍ사용시설 및 저장ㆍ보관시설에서 해당 물질이 어느 순간 최대로 체류할 수 있는 양의 합으로 산정한다. 또한, 취급시설별 최대보유량(탱크로리 등 운송ㆍ운반차량, 사외배관, 규칙 제39조제1항 및 제2항에 따라 취급중단을 신고한 시설은 제외)은 취급시설의 설계용량과 유해화학물질의 상온에서의 비중 값 등을 고려하여 산정하는 것을 원칙으로 한다.

2. 기상물질의 경우, 제1호에도 불구하고 운전조건(압력, 온도)을 고려하여 최대보유량을 산정한다. 다만, 액화가스는 제1호에 따른 시설의 설계용량과 비중을 고려하여 산정한다.

3. 혼합물질의 경우, 혼합된 유해화학물질의 최대보유량은 취급시설의 설계용량과 단일 유해화학물질의 비중을 고려하여 각각 산정한다. 이 때, 혼합물질의 비중에 대한 시험값이나 계산값 등 증빙이 가능한 경우 혼합물의 비중을 고려할 수 있다.

4. 두 개 이상의 화학물질이 투입되는 제조·사용시설에서 유해화학물질의 최대보유량은 투입순서와 관계없이 취급시설의 설계용량과 유해화학물질의 비중을 고려하여 각각 산정한다. 다만, 단순 혼합의 경우에는 투입 완료 후 최종함량을 기준으로 산정하고, 투입 후 반응이 일어나는 경우에는 반응이 일어나기 전 최종함량을 기준으로 산정한다.

5. 탑조류 또는 냉각기 등과 같이 서로 다른 물질의 성상이 두 개 이상으로 나누어지는 시설의 경우, 각 물질의 성상이 차지하는 부피를 고려하여 최대보유량을 산정할 수 있다. 다만, 이 경우 사업장에서 근거를 들어 증빙해야 하며, 증빙이 불가능한 경우에는 물질별로 설계용량과 비중을 고려하여 산정한다.

6. 보관시설 내 유해화학물질의 최대보유량은 보관구획도를 기준으로 산정한다.

[별표 2]

예비시나리오 규정 수량(제23조 관련)

| 예비시나리오 규정 수량 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 성상 | 유해성 분류 | 규정 수량 |
| 고체 | 유해성 구분 없음 | 2,000kg |
| 액체 | 유해성 구분 없음 | 400kg |
| 기체 | 독성구분 1 | 5kg |
|  | 독성구분 2 | 5kg |
|  | 독성구분 3 | 100kg |

비고 1. 예비시나리오 규정수량 적용은 상온·상압의 유해화학물질 성상이 아닌 취급시설의 운전조건에 따른 물질 성상을 기준을 적용한다.

2. 유해성 분류의 독성구분은 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 별표 4의 유해성 분류 중 급성독성 구분을 따른다.

3. 급성독성 구분이 없거나, 급성독성 구분 1∼3 이외의 기체는 독성구분 3의 규정수량을 따른다.

4. 액화가스의 경우, 별표 1에 따른 최대보유량 산정은 액체로 적용하지만, 예비시나리오 규정수량은 기체의 규정수량을 적용한다.

[별표 3]

위험도 판단 기준(제25조제2항 및 제3항 관련)

1. 아래의 구간별 점수표를 이용하여 각각의 구간점수 도출 요소들의 합을 점수화한다.

| 구간 점수 (점) | 사고시나리오 (장외) 총 개수(개) | 사고시나리오 시설빈도(/연) | 사고시나리오 거리의 합(m) | 영향범위 내 주민수 합 (명) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4미만 | 0.1미만 | 10미만 | 10미만 |
| 1 | 16미만 | 1미만 | 100미만 | 100미만 |
| 2 | 64미만 | 10미만 | 1000미만 | 1000미만 |
| 3 | 64이상 | 10이상 | 1000이상 | 1000이상 |

2. 위험도는 아래의 위험도 판정표에서 확인한다.

| 위험도 판정표 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 사 고 빈 도 점 수 |  |  |  |  |  |  |  |
| 사 고 영 향 점 수 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 6 |  |  |  |  |  | 가 |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | 나 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 다 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

[별표 4]

보호대상(제2조 및 제24조 관련)

1. 갑종 보호대상(공공수용체)

| 구 분 | 보호대상의 종류 |
| --- | --- |
| 문화· 집회시설 | 영화상영관, 공연장, 예식장·장례식장, 전시장(박물관, 미술관, 과학관, 문화관, 체험관, 기념관, 산업전시장, 박람회장, 그 밖에 이와 비슷한 것), 관람장, 동·식물원, 운동장, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 300명 이상 수용할 수 있거나 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 이상인 것 |
| 종교시설 | 교회, 그 밖에 이와 유사한 종교시설로서 300명 이상 수용할 수 있는 건축물 |
| 판매시설 | 도매시장(「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 농수산물도매시장, 농수산물공판장), 소매시장(「유통산업발전법」 제2조제3호에 따른 대규모 점포), 백화점, 쇼핑몰, 그 밖에 이와 유사한 공간으로 300명 이상 수용할 수 있거나 사실상 독립된 부분의 연면적이 1천 제곱미터 이상인 것 |
| 운수시설 | 여객자동차터미널, 철도역사, 공항터미널, 항만터미널, 그 밖에 이와 유사한 공간으로 일일 300명 이상이 이용하는 시설 |
| 의료시설 | 병원(종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원, 정신병원 및 요양병원과 의원을 포함한다.) |
| 교육· 연구시설 | 학교(유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교, 전문대학, 대학, 대학교, 그 밖에 이에 준하는 각종 학교), 교육원(연수원, 그 밖에 이와 유사한 시설), 도서관, 연구소, 그 밖에 이와 유사한 시설 |
| 노유자 시설 | 어린이집, 아동복지시설, 노인복지시설, 장애인복지시설, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 20명 이상 수용할 수 있는 건축물 |
| 숙박시설 | 관광호텔, 여관, 휴양시설, 공중목욕탕, 고시원, 기숙사, 그 밖에 이와 비슷한 시설로서 300명 이상 수용할 수 있는 시설 |
| 관광휴게 시설 | 야외음악당, 야외극장, 어린이회관, 공원·유원지 또는 관광지에 부수되는 시설로서 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 이상인 것 |
| 수련시설 | 「청소년활동진흥법」에 따른 청소년수련관, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 청소년수련원, 청소년야영장 및 유스호스텔 |
| 주택 등 | 사람을 수용하는 건축물로서 300명 이상 수용할 수 있거나 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 이상인 것 |

2. 을종 보호대상(공공수용체)

| 구 분 |  | 보호대상의 종류 |
| --- | --- | --- |
| 건축물 | 주택·업무시설 | 단독주택, 공동주택(300명 이상 수용할 수 있는 시설은 제외한다.) 공공업무시설, 일반업무시설, 교정시설, 갱생보호시설 |
|  | 근린생활시설 | 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설 |
|  | 위험물 저장 및 처리시설 | 주유소 및 석유판매소, 액화석유가스 충전소·판매소·저장소, 고압가스 충전소·판매소·저장소, 그 밖에 이와 비슷한 시설 |
|  | 기타 | 사람을 수용하는 건축물로서 독립된 부분의 연면적이 1백 제곱미터 이상 1천 제곱미터 미만인 것 |

3. 환경수용체

| 구 분 | 보호대상의 종류 |
| --- | --- |
| 생태·경관보호지역 | 「자연환경보전법」 제2조제12호에 따른 생태·경관보호지역 |
| 하천 | 「하천법」 제2조제1호에 따른 국가하천 및 지방하천 |
| 농지 및 산지 | 「농지법」 제2조제1호에 따른 농지 및 「산지관리법」 제2조제1호에 따른 산지 |

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제1호서식]

사업장의 작성수준 구분

1. 단위공장별 최대보유량 산출

| 단위공장 | 유해화학물질 | CAS No. | 함량(%) | 구분기호 | 취급시설 | 설계용량(m3) | 취급량(ton) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ※ 다수의 단위공장으로 이루어진 경우, 단위공장별로 작성한다. |  |  |  |  |  |  |  |

2. 유해화학물질별 사업장 내의 최대보유량 산출

| 유해화학물질 |  |  | 사업장 내 최대보유량 (ton) | 작성수준 | 구분 근거 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 물질명 | CAS No. | 물질구분 |  |  | 하위규정수량 (ton) | 상위규정수량 (ton) |

3. 작성수준 도출

| 작성수준 |  |
| --- | --- |

주) 작성수준 구분에는 유해화학물질 별 사업장 내 최대보유량에 따른 1군 또는 2군의 작성수준을 작성한다. 유해화학물질의 사업장 내 최대보유량이 어느 하나라도 1군에 해당할 경우, 화학사고예방관리계획서의 작성수준은 1군으로 작성해야 한다.

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제2호서식]

화학사고예방관리계획서 변경내역 관리대장

| 1. 사업장명: |  | 2. 단위공장명(또는 단위공정명): |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. 화학사고예방관리계획서 접수번호: |  | 4. 화학사고예방관리계획서 결과번호: |  |
| 5. 화학사고예방관리계획서 변경내역 |  |  |  |

| 번호 | ① 일자 | ② 변경항목 | ③ 변경의 종류 | ④ 변경 내용(변경전 → 변경후) | ⑤ 후속조치 | ⑥ 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(뒤쪽)

주) ① 일자는 화학사고예방관리계획서와 관련된 변경이 발생한 일자를 기재한다.

② 변경항목은 규칙 별표 4의 화학사고예방관리계획서의 작성항목 중 소분류를 기재한다.

③ 	변경의 종류는 화학사고예방관리계획서와 관련하여 ㈎ 취급시설 변경(용량, 위치, 재질 등으로 구분), ㈏ 취급물질 변경(품목추가, 물질변경, 농도변경 등으로 구분), ㈐ 안전장치 및 방재장비·물품 변경(추가, 교체, 개선 등으로 구분), ㈑ 공정운전절차 변경, ㈒ 운전 책임자 및 작업자 변경, ㈓ 지역사회 고지 계획 변경, ㈔ 정보 현행화, ㈕ 기타 중 1가지 이상의 종류를 기재한다. 2가지 이상의 변경이 발생한 경우 변경의 종류를 모두 기재하고, ‘㈕ 기타’라고 기재할 경우에는 구체적인 변경사항을 기재한다.

④ 변경내용에는 변경의 종류별로 변경 전의 사항과 변경 후의 사항을 기재한다.

⑤ 후속조치는 화학사고예방관리계획서와 관련하여 ㈎ 변경제출, ㈏ 변경관리, 영업허가와 관련하여 ㈐ 변경신고, ㈑ 변경허가, ㈒ 기재사항 변경을 구분하여 변경일자와 같이 기재하고, 후속조치가 없는 경우 해당없음을 기재한다.

⑥ 담당자는 해당 변경사항을 조치한 화학사고예방관리계획서 이행 담당자 및 담당부서를 기재한다.

<변경내역 관리대장 작성 예시>

| 번호 | 일자 | 변경항목 | 변경의 종류 | 변경 내용 (변경전 → 변경후) | 후속조치 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ’20.1.2 | 장치 설비 목록 및 명세 | 시설규모 변경 | TK-000 20톤 → 15톤 | 해당없음 | 홍길동 |
|  | ’20.2.5 | 설비배치도 | 시설위치 변경 | R-000 위치 변경에 따른 총괄영향범위 확대 도면 0000번 참조 | 변경제출(’20.3.7.) 변경허가(’20.4.20) | 홍길동 |
|  | ’20.4.5 | 고정식 유해감지시설 명세 및 배치도 | 정보 현행화 | GD-001~006 → GD-001~010 | 해당없음 | 임꺽정 |
|  | ’20.5.10 ’20.7.1 | 유해화학물질 목록 및 유해성정보 장치 설비 목록 및 명세 | 취급물질 변경 | 황산30% → 황산 15% 황산30% → 황산 15%(복귀) | 시범생산 신고일자: ‘20.5.9 지속기간: 5.10∼6.30 | 임꺽정 |
|  | ’20.12.15 | 안전관리 방향성에 따른 세부 운영 | 기타 | 중장기 환경안전관리 로드맵 변경에 따른 세부운영계획 재수립 | 해당없음 | 임꺽정 |

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제3호서식]

사업장 일반정보

| 구분 | 작성내용 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업장명 |  |  |  |
| 단위공장명 |  |  |  |
| 사업자 등록번호 |  |  |  |
| 대표자 |  |  |  |
| 우편번호/주소 |  |  |  |
| 산업단지 |  |  |  |
| 대표전화 |  |  |  |
| 제출구분 | □ 신규제출 ( □ 최초 □ 부적합 ) □ 변경제출 ( □ 최초 □ 부적합 ) □ 재제출 ( □ 최초 □ 부적합 ) □ 이행점검 불이행 ( □ 최초 □ 부적합 ) |  |  |
| 작성수준 | □ 1군 □ 2군 |  |  |
| 공동비상대응계획 수립 여부 | □ 공동제출 □ 단독제출 |  |  |
| 유사제도 심사결과 활용 | □ 해당( □ 공정안전보고서 □ 안전성향상계획 ) □ 미해당 |  |  |
| 총괄영향범위내 주민여부 | □ 있음 □ 없음 |  |  |
| 최근 3년간 화학사고 발생 여부 | □ 있음 □ 없음 |  |  |
| 화학사고예방관리계획서 작성자 |  |  |  |
| 담당자 연락처 |  | 담당자 메일주소 |  |

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제4호서식]

총괄 취급시설 개요

| 구분 | 세부내용 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 단위공장 구성 |  |  |  |  |
| 공정개요 |  |  |  |  |
| 장치 ․ 설비 종류 및 수량 | □ 저장탱크 ( )기 |  | □ 저장·보관시설 ( )기 |  |
|  | □ 혼합시설 ( )기 |  | □ 고압시설 ( )기 |  |
|  | □ 반응시설 ( )기 |  | □ 탑조류(증류탑 등) ( )기 |  |
|  | □ 열교환기 ( )기 |  | □ 사외배관 ( )기 |  |
|  | □ 기타 ( )기 |  |  |  |
| 입․출하 및 운반시설 | □ 입․출하 시설 ( )기 |  | □ 보유 탱크로리 ( )기 |  |
| 유해화학물질 및 취급량 | 화학물질명 | 화학물질식별번호 (CAS 번호) |  | 최대 보유량(ton) |

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제5호서식]

세부 취급시설 개요

| 구분 | 세부내용 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 단위공장 구성 |  |  |  |  |
| 공정개요 |  |  |  |  |
| 장치 ․ 설비 종류 및 수량 | □ 저장탱크 ( )기 |  | □ 저장·보관시설 ( )기 |  |
|  | □ 혼합시설 ( )기 |  | □ 고압시설 ( )기 |  |
|  | □ 반응시설 ( )기 |  | □ 탑조류(증류탑 등) ( )기 |  |
|  | □ 열교환기 ( )기 |  | □ 사외배관 ( )기 |  |
|  | □ 기타 ( )기 |  |  |  |
| 입․출하 및 운반시설 | □ 입․출하 시설 ( )기 |  | □ 보유 탱크로리 ( )기 |  |
| 유해화학물질 및 취급량 | 화학물질명 | 화학물질식별번호 (CAS 번호) |  | 최대 보유량(ton) |

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제6호서식]

유해화학물질 목록 및 명세

| 연번 | 유해화학 물질명 | 물질 구분 | 화학물질식별번호 | 고유 번호 | 물질 상태 | 함량 (%) | 비중 | 폭발한계(%) |  | 독성구분 |  | 위험노출수준 | 허용농도값 | 증기압 (20 ℃, mmHg) | 부식성 (유, 무) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 하한 | 상한 | 항목 | 구분 |  |  |  |  |
| 주) ① 유해화학물질명은 가능한 한글로 작성하고 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」에 따른 고유의 화학물질 명칭으로 작성한다. ② 물질구분은 「인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질 및 생태유해성물질의 지정고시」, 「사고대비물질의 지정」에 따른 분류를 급성, 만성, 생태, 사고대비 등으로 작성한다. ③ 화학물질식별번호(CAS 번호)는 유해화학물질 함량기준 이상인 화학물질의 CAS 번호를 입력하며, 고유번호에는 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」에 따른 고유번호를 입력한다. ④ 물질상태의 상태는 취급물질의 상온, 상압에서의 상태를 기체, 액체 및 고체로 구분하여 작성한다. ⑤ 비중은 취급물질의 상온에서의 비중을 작성하며, 근거자료를 제출해야 한다. ⑥ 농도는 취급물질의 입·출하, 저장·보관, 사용 및 제조 등의 공정에서 함량기준 이상으로 존재하는 물질의 농도범위와 단위를 표시한다. ⑦ 폭발한계는 공기중에서 연소 및 폭발이 발생할 수 있는 농도(%)를 작성하되, 하한값과 상한값을 구분하여 작성한다. ⑧ 독성구분은 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 별표 4의 유해성 분류를 기준으로 항목과 구분을 모두 작성한다. ⑨ 위험노출수준에는 ERPG값을 우선으로 작성하고 ERPG 값이 없는 경우 AEGL, PAC, IDHL 순서로 사업장에서 확인가능한 값을 작성한다. ⑩ 허용농도값에는 TWA값을 작성한다. ⑪ 증기압은 20℃에서의 증기압을 기재하거나 증기압과 해당온도를 함께 작성한다. ⑫ 부식성은 금속부식성 여부를 작성한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제7호서식]

유해화학물질의 유해성 정보

- 취급물질의 일반정보

가. 물질명

나. 화학물질식별번호(CAS 번호)

다. 유해화학물질 고유번호

라. 농도(또는 함량 %)

마. 최대보유량

2. 인체유해성

3. 물리적 위험성

4. 환경유해성

5. 출처

6. 선정 사유

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제8호서식]

사업장 주변 환경 정보

1. 사업장 입지현황

| 사업장 경계선 500m 범위 내의 입지 현황 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 갑종 보호대상 (적용되는 모든 것에 표시) | □ 문화·집회시설 | □ 종교시설 |  |  | □ 판매시설 |
|  | □ 운수시설 | □ 의료시설 |  |  | □ 교육·연구시설 |
|  | □ 노유자시설 | □ 숙박시설 |  |  | □ 관광휴게시설 |
|  | □ 수련시설 | □ 주택 |  |  |  |
| 을종 보호대상 (적용되는 모든 것에 표시) | □ 주택·업무시설 |  | □ 근린 생활시설 |  |  |
|  | □ 위험물 저장 및 처리시설 |  | □ 기타 건축물 |  |  |
|  | □ 공업시설 |  |  |  |  |
| 환경수용체 (적용되는 모든 것에 표시) | □ 생태·경관보호지역 |  |  | □ 하천 |  |
|  | □ 자연공원 | □ 산림지 및 유적지 |  |  | □ 습지보호지역 |
|  | □ 상수원 및 취수원 | □ 농경지 |  |  | □ 기타 환경수용체 |

2. 취급시설 입지 내 보호대상 목록 및 명세

| 일련번호 | 보호대상 종류 | 보호대상 명칭 | 거리(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 주) ① 사업장 입지 현황의 보호대상 위치는 취급시설 입지 내 보호대상 목록 및 명세의 일련번호로 지도 위에 표기한다. ② 보호대상 종류는 별표 4의 갑종, 을종 보호대상 및 환경수용체의 세부 구분 중 선택하여 작성한다. ③ 거리는 사업장 경계선에서 보호대상까지의 거리를 작성한다. |  |  |  |

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제9호서식]

장치ㆍ설비 목록 및 명세

(       공장)

| 연번 | 구분 기호 | 장치․ 설비명 | 취급물질 | CAS No. | 물질상태 | 함량(%) | 연결구 크기 (mm) | 압력(MPa) |  | 온도(℃) |  | 설계용량(m3) | 취급량(ton) | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 설계 | 운전 | 설계 | 운전 |  |  |  |
| 주) ① 구분기호란에는 공정흐름도(Process Flow Diagram, PFD) 또는 공정 배관‧계장도(Piping & Instrument Diagram, P&ID)에 표기된 장치 및 설비의 고유번호(Item number)를 작성한다. ② 장치․ 설비명란에는 압력용기, 증류탑, 반응기, 열교환기, 저장탱크 등 고정 장치 및 설비를 기재한다. 다만, 가열로, 응축기 등의 열교환기류는 동체(Shell)와 관(Tube)으로 구분하여 각각 작성한다. ③ 취급물질란는 장치 및 설비에서 취급하는 화학물질명을 작성한다. ④ 연결구 크기에는 장치 및 설비에 연결된 배관 중 화학물질이 누출될 수 있는 가장 큰 연결구 크기를 작성한다. ⑤ 압력, 온도에는 장치 및 설비의 설계 및 운전에 필요한 압력과 온도를 작성한다. ⑥ 설계용량에는 장치 및 설비의 설계 총용량을 작성한다. 운전용량은 운전조건을 반영하여 작성한다. ⑦ 비고에는 PFD 도면번호 등 그 밖의 사항을 작성한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제10호서식]

확산방지설비 현황

| 연번 | 취급시설 |  |  |  | 확산방지설비 |  |  |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 설비형태 | 구분기호 | 장치·설비명 | 설계용량 | 설비종류 | 필요용량 | 유효용량 | 검토결과 |  |
| (별첨) 확산방지설비 배치도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 주) ① 취급시설의 설비 형태는 제조, 사용, 저장, 보관, 입·출하로 구분하여 작성한다. ② 확산방지설비의 설비 종류는 방류벽, 방지턱, 트렌치 등으로 구분하여 작성한다. ③ 확산방지설비의 필요용량 및 유효용량은 법 제24조에 따른 기준을 적용하여 계산한 용량을 작성한다. ④ 확산방지설비의 검토결과는 확산방지설비의 용량이 충분한지 작성한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제11호서식]

고정식 유해감지시설 명세

(     공정)

| 연번 | 구분 기호 | 감지대상 | 설치위치 | 작동시간 | 측정방식 | 경보 설정값 | 경보기 설치장소 | 연동여부 | 정밀도 | 유지관리 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주) ① 구분기호는 고정식 유해감지시설의 고유 식별번호를 작성한다. ② 감지대상은 감지하려는 화학물질명을 작성한다. ③ 설치위치는 감지시설의 설치 장소 및 위치(설치높이) 등을 작성한다. ④ 작동시간은 감지시설이 감지 후 작동하는데 걸리는 시간을 작성한다. ⑤ 측정방식은 접촉연소식 또는 전기화학식 등 감지방식에 대하여 작성한다. ⑥ 경보설정값란은 감지시설의 설정값을 기재한다. 2단계로 구분하여 작성할 경우는 H(1차), HH(2차) 등으로 구분하여 작성한다. ⑦ 경보기설치장소는 경보기가 설치된 장소를 작성한다. 다만, 감지기와 경보기가 일체형인 경우는 감지시설의 설치위치와 동일하게 작성한다. ⑧ 연동여부는 감지시설과 연동되어 작동하는 긴급차단설비 등의 유무에 대하여 표기한다. ⑨ 정밀도는 감지시설의 정밀도를 작성한다. ⑩ 유지관리는 감지시설의 점검주기 등을 작성한다. ⑪ 비고는 방폭형 여부 등 그 밖의 사항을 작성한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제12호서식]

사고시나리오 사업장 주변지역 영향 평가

1. 영향범위평가

| ( ) 사고시나리오 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 영향범위 | 취급시설을 중심으로 반경 ( )m, 장외 ( )m |  |  |  |  |  |  |
| 영향범위 내 주민의 수 | 사업장 위치 | □ 산업단지 내 |  |  |  | □ 산업단지 외 |  |
|  | 산업단지 내 | 거주민( )명, 근로자( )명 |  |  |  |  |  |
|  | 산업단지 외 | 거주민( )명, 근로자( )명 |  |  |  |  |  |
| 갑종 보호대상 (적용되는 모든 것에 표시) | □ 문화·집회시설 |  | □ 종교시설 |  |  |  | □ 판매시설 |
|  | □ 운수시설 |  | □ 의료시설 |  |  |  | □ 교육·연구시설 |
|  | □ 노유자시설 |  | □ 숙박시설 |  |  |  | □ 관광휴게시설 |
|  | □ 수련시설 |  | □ 주택 |  |  |  |  |
| 을종 보호대상 (적용되는 모든 것에 표시) | □ 주택·업무시설 |  |  | □ 근린 생활시설 |  |  |  |
|  | □ 위험물 저장 및 처리시설 |  |  | □ 기타 건축물 |  |  |  |
|  | □ 공업시설 |  |  |  |  |  |  |
| 환경수용체 (적용되는 모든 것에 표시) | □ 생태·경관보호지역 |  |  |  | □ 하천 |  |  |
|  | □ 자연공원 |  | □ 산림지 및 유적지 |  |  |  | □ 습지보호지역 |
|  | □ 상수원 및 취수원 |  | □ 농경지 |  |  |  | □ 기타 환경수용체 |
| 주요 보호대상 위치 |  |  |  |  |  |  |  |
| 사고원점의 좌표 : |  |  |  |  |  |  |  |

2. 취급시설 입지 내 보호대상 목록 및 명세

| 일련번호 | 보호대상 종류 | 보호대상 명칭 | 장외거리(m) |
| --- | --- | --- | --- |

주) ① 사업장 위치는 해당 사업장이 산업단지에 위치했는지 확인할 수 있도록 표시한다.

② 영향범위 내 주민 수는 산업단지 내와 산업단지 외의 거주민과 근로자를 구분하여 작성한다.

③ 주요 보호대상 위치는 취급시설 입지 내 보호대상 목록 및 명세의 일련번호로 지도 위에 표기한다.

④ 보호대상 종류는 별표 4의 갑종, 을종 보호대상 및 환경수용체의 세부 구분 중 선택하여 작성한다.

⑤ 장외거리는 사업장 경계에서 보호대상까지의 거리를 작성한다.

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제13호서식]

총괄영향범위 사업장 주변지역 영향 평가

1. 영향범위 평가

| 갑종 보호대상 (적용되는 모든 것에 표시) | □ 문화·집회시설 | □ 종교시설 |  |  |  |  | □ 판매시설 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □ 운수시설 | □ 의료시설 |  |  |  |  | □ 교육·연구시설 |
|  | □ 노유자시설 | □ 숙박시설 |  |  |  |  | □ 관광휴게시설 |
|  | □ 수련시설 | □ 주택 |  |  |  |  |  |
| 을종 보호대상 (적용되는 모든 것에 표시) | □ 주택·업무시설 |  |  |  | □ 근린 생활시설 |  |  |
|  | □ 위험물 저장 및 처리시설 |  |  |  | □ 기타 건축물 |  |  |
|  | □ 공업시설 |  |  |  |  |  |  |
| 환경수용체 (적용되는 모든 것에 표시) | □ 생태·경관보호지역 |  |  | □ 하천 |  |  |  |
|  | □ 자연공원 |  | □ 산림지 및 유적지 |  |  | □ 습지보호지역 |  |
|  | □ 상수원 및 취수원 |  | □ 농경지 |  |  | □ 기타 환경수용체 |  |
| 주요 보호대상 위치 |  |  |  |  |  |  |  |

2. 취급시설 입지 내 보호대상 목록 및 명세

| 일련번호 | 보호대상 명칭 | 보호대상 종류 |
| --- | --- | --- |
| 주) ① 입지현황의 보호대상은 일련번호로 표기한다. ② 취급시설 입지 내 보호대상 목록 및 명세에 입지현황에 표기된 일련번호의 보호대상과 관련한 정보를 작성한다. ③ 일련번호는 입지현황에 표기된 보호대상의 번호를 작성한다. ④ 보호대상 종류는 「유해화학물질 취급시설 외벽으로부터 보호대상까지의 안전거리 고시」 별표 2 및 별표3의 갑종 및 을종 보호대상에 대하여 작성한다. |  |  |

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제13호서식]

사고시나리오별 시설빈도

1. 취급시설 사고시나리오별 시설 빈도

| 1) ( ) 사고시나리오 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 연번 | 개시사건 | 빈도 | 개수 | 사고빈도 |
| 1 | 고압용기파열 | 1×10-6 |  |  |
| 2 | 배관파열 | 1×10-5 |  |  |
| 3 | 배관누출 | 1×10-3 |  |  |
| 4 | 상압 탱크 파열 및 누출 | 1×10-3 |  |  |
| 5 | 플랜지 등의 가스켓 파손 | 1×10-3 |  |  |
| 6 | 펌프/컴프레서 누출 | 1×10-3 |  |  |
| 7 | 안전밸브 오작동 및 조기개방 | 1×10-2 |  |  |
| 8 | 냉각수 손실 | 1×10-1 |  |  |
| 9 | 입/출하 시설 누출 사고 | 1×10-2 |  |  |
| 10 | 외부화재 | 1×10-2 |  |  |
| 합 |  |  |  |  |

2. 안전성확보설비 여부

3. 보호대상 명세

| 보호대상 포함 여부 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ 갑종 보호대상 □ 을종 보호대상 □ 환경수용체 □ 근로자 □ 거주민 |  |  |  |
| 보호대상 종류 | 보호대상 명칭 | 장외거리(m) | 주민수(개수) |  |
| 주) ① 사고시나리오별 시설빈도는 유해화학물질 취급시설에서 발생할 수 있는 각 사고 개시사건의 빈도와 개수의 곱으로 산정하여, 이를 합산한 값을 작성한다. 사고시나리오 구획 내의 개시사건과 개수 등을 확인할 수 있는 도면을 첨부하여 증빙한다. ② 안전성확보설비 여부는 「화학물질관리법」 제24조 및 같은 법 시행규칙 별표 5에서 정하는 취급시설 설치·관리 기준 외 기준을 적용하여 취급시설의 안전성을 확보한 경우에 한정하여 내용을 작성하고, 증빙자료를 별도로 제출한다. ③ 보호대상 종류는 별표 4의 갑종, 을종 보호대상 및 환경수용체의 세부 구분 중 선택하여 작성한다. ④ 장외거리는 사업장 경계에서 보호대상까지의 거리를 작성한다. ⑤ 주민 수는 별지 제12호서식의 영향범위 내 주민 수에서 산업단지 내 근로자 수를 제외하고 작성한다. |  |  |  |  |

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제15호서식]

위험도 분석

1. 사업장 내 위험도 판단 요소 선정

| 연번 | 사고시나리오 명 | 사고시나리오 시설 빈도 | 사고시나리오 거리(장외) | 주민수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. 위험도 판단 요소 점수

|  | 사고시나리오 총 개수 (A) | 사고시나리오 시설 빈도의 합 (B) | 사고시나리오 거리의 합(C) | 주민수 합 (D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 |  |  |  |  |
| 구간 점수 |  |  |  |  |

3. 위험도 분석

| 사고빈도점수(A+B) | 사고영향점수(C+D) |
| --- | --- |

주) ① 사고시나리오 시설빈도는 별지 제14호서식에 따른 개별 사고시나리오별 시설빈도의 합산된 값을 작성한다.

② 사고시나리오 거리(장외)는 별지 제12호서식에 따른 개별 사고시나리오별 영향범위 중 장외거리를 작성한다.

③ 주민 수는 별지 제12호서식의 영향범위 내 주민 수에서 산업단지 내 근로자 수를 제외하고 작성한다.

④ 사고시나리오 총 개수는 1. 사업장 내 위험도 판단 요소 선정에 작성된 사고시나리오 개수를 작성한다.

⑤ 사고시나리오 시설빈도의 합은 1. 사업장 내 위험도 판단 요소 선정에 작성된 사고시나리오별 시설빈도를 합산하여 작성한다.

⑥ 사고시나리오 거리의 합은 1. 사업장 내 위험도 판단 요소 선정에 작성된 사고시나리오 장외거리를 합산하여 작성한다.

⑦ 주민 수 합은 1. 사업장 내 위험도 판단 요소 선정에 작성된 주민 수를 합산하여 작성하며, 중복되는 주민 수도 포함한다.

⑧ 구간점수는 별표 3 위험도 판단 기준에 따른 각각의 구간별 점수를 작성한다.

⑨ 사고빈도 점수는 사고시나리오 개수 구간점수와 사고시나리오 시설빈도 구간점수를 합산하여 작성한다.

⑩ 사고영향 점수는 사고시나리오 거리 구간점수와 주민 수의 구간점수를 합산하여 작성한다.

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제16호서식]

화학사고예방관리계획서 비상대응분야 요약서

1. 사업장 일반정보

| 구 분 | 작성내용 |
| --- | --- |
| 사업장명 |  |
| 대표자 |  |
| 우편번호/주소 |  |
| 사업자 등록번호 |  |
| 담당자 및 연락처 |  |
| 작성일 |  |

2. 사고시나리오 선정 유해화학물질 목록

| 연번 | 유해화학물질명 | 화학물질식별번호 (CAS 번호) | 최대함량(%) | 최대보유량(ton) | 사고유형 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (별첨) 사업장 취급 유해화학물질 전체목록 별지 6호 서식 |  |  |  |  |  |
| 주) ① 2. 사고시나리오 선정 유해화학물질 목록은 사고시나리오로 선정된 유해화학물질에 한정하여 작성하되, 사업장 전체 취급 유해화학물질을 확인할 수 있는 별지 제6호서식(유해화학물질 목록 및 명세)을 별도 첨부한다. ② 유해화학물질명은 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」에 따른 고유의 화학물질 명칭으로 작성하고, 가능한 한글로 작성한다. ③ 화학물질식별번호(CAS 번호)는 제조·공급사로부터 제공받은 물질안전보건자료(MSDS)에 기재된 CAS 번호를 작성한다. ④ 최대함량에는 사업장 내에서 취급하는 최대 함량을 작성한다. ⑤ 최대보유량은 별표 1에 따른 물질별 최대보유량을 작성한다(최대보유량이 적은 경우에는 kg 단위로 작성할 수 있다.). ⑥ 사고유형에는 독성, 화재·폭발 등 위험요인에 따른 피해영향모델 구분을 작성한다. |  |  |  |  |  |

3. 주변 환경정보

| 연번 | 종류 | 명칭 |
| --- | --- | --- |
| 사업장 경계선 기준 반경 500m 내 환경 정보 위치도 |  |  |
| 주) ① 연번은 위치도상에 표시된 번호와 일치되도록 작성한다. ② 종류에는 농경지, 산림, 하천, 저수지 등으로 분류하여 작성한다. |  |  |

4. 총괄영향범위 및 영향범위 내 수용체 목록 및 명세 (독성, 화재ㆍ폭발)

| 연번 | 보호대상 종류 | 보호대상 명칭 |  |  |  | 실제거리(m) |  |  |  |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 갑종 보호대상 (적용되는 모든 것에 표시) |  |  | □ 문화·집회시설 | □ 종교시설 |  |  |  |  |  | □ 판매시설 |  |
|  |  |  | □ 운수시설 | □ 의료시설 |  |  |  |  |  | □ 교육·연구시설 |  |
|  |  |  | □ 노유자시설 | □ 숙박시설 |  |  |  |  |  | □ 관광휴게시설 |  |
|  |  |  | □ 수련시설 | □ 주택 |  |  |  |  |  |  |  |
| 을종 보호대상 (적용되는 모든 것에 표시) |  |  | □ 주택·업무시설 |  |  |  |  | □ 근린 생활시설 |  |  |  |
|  |  |  | □ 위험물 저장 및 처리시설 |  |  |  |  | □ 기타 건축물 |  |  |  |
|  |  |  | □ 공업시설 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 환경수용체 (적용되는 모든 것에 표시) |  |  | □ 생태·경관보호지역 |  |  |  | □ 하천 |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 자연공원 |  | □ 산림지 및 유적지 |  |  |  | □ 습지보호지역 |  |  |
|  |  |  | □ 상수원 및 취수원 |  | □ 농경지 |  |  |  | □ 기타 환경수용체 |  |  |
| 총괄영향범위 내 보호대상의 위치도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 주) ① 보호대상 종류는 별표 4의 갑종, 을종 보호대상 및 환경수용체에 대하여 작성한다. ② 비고는 갑종, 을종, 환경수용체로 분류하여 작성한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. 유관기관목록 및 유관기관과의 비상연락 체계

| 관계기관 | 전화번호 | 관계기관 | 전화번호 |
| --- | --- | --- | --- |
| 비상연락 체계 |  |  |  |

6. 지역사회와 공조

6-1. 사전 정보 공유 계획

| 대상 기관(협의체)명 | 제공 정보 | 제공 방법 | 제공 시기 |
| --- | --- | --- | --- |

6-2. 지역사회와 소통 및 공조계획

| 종류 | 참석 대상 | 일정 | 장소 | 소통방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주) 종류에는 회의, 캠페인, 간담회 등으로 분류하여 작성한다. |  |  |  |  |

7. 사고발생 시 대피경보 및 전달체계

7-1. 사업장 외부 대피경보 방법

| 구분 | 대상 명칭 | 대피경보 방법 | 연락처 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주) 구분에는 대피경보 대상을 인근 사업장, 영향범위 내 주민 등으로 분류하여 작성한다. |  |  |  |  |

7-2. 지자체ㆍ협의체를 통한 경보전달 방법

| 지자체ㆍ협의체명 | 담당부서 | 대상 | 대피경보 방법 | 연락처 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. 응급 의료계획

| 구분 | 병원명 | 주소 | 전화번호 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주) 구분에는 의료기관을 1차 의료기관, 2차 의료기관, 전문병원 등으로 분류하여 작성한다. |  |  |  |

9. 주민 대피장소

| 대피장소 | 수용 인원 | 사업장으로부터 거리(m) | 연락처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주) 대피장소에는 대피장소 내 구체적인 위치를 지정하여 작성한다. |  |  |  |

10. 지역사회 고지 계획

| 고지 방법 | 고지 대상 목록 | 고지 예정 시기 |
| --- | --- | --- |